# Спецификация №0
Развёрнутая общая спецификация на весь комплект поставки

Требуется комплект из 13 компьютеров (12 ученических и 1 учительский) и нескольких одиночных устройств, с составом компонентов и характеристиками не хуже перечисленных в данной Спецификации, включая лицензионное программное обеспечение, документацию и гарантийные обязательства.

Данная Спецификация №0 является исчерпывающей, включая указанные здесь технические, организационные, эргономические и эстетические требования.

## Системный блок (12 + 1)

### Корпус и блок питания

Габариты корпуса MiniTower или MidiTower.

Блок питания малошумящий, ATX или microATX, мощность не менее 300 Вт, наработка на отказ не менее 50 000 часов, аппаратная поддержка энергосбережения с переводом системы в ждущий режим с энергопотреблением не более 30 Вт. Кабель питания не менее 1.5 м.

Внешние разъёмы как минимум в таком составе: 1×LPT, 2×COM, 2×PS/2, 1×VGA, 1×LAN, 4×USB (два на передней панели и два сзади). В собранном состоянии все внешние разъёмы должны быть подключены к внутренним и быть работоспособными.

После установки жёстких дисков и дисководов в корпусе должны остаться свободными как минимум 2 отсека 3.5" (из которых 1 внешний) и 1 отсек 5.25" (внешний).

На переднюю панель должны быть выведены звуковые разъёмы и не менее 2 разъёмов USB стандарта 2.0. Они могут быть защищены откидной крышкой.

Эргономические и эстетические требования:

Внутренние элементы корпуса должны иметь травмозащитное исполнение (сглаженные рёбра). Индикаторы передней панели должны быть одинакового размера и стереотипного расположения, состояния индикаторов «горит» и «не горит» должны распознаваться при дневном освещении без малейших затруднений. Индикатор питания зелёный или светло-жёлтый, индикатор активности жёсткого диска красный или ярко-оранжевый. Кнопки включения-выключения и перезагрузки должны отличаться размером или оформлением и быть доступны для нажатия без каких-либо инструментов. Индикатор питания не должен выключаться при переходе в ждущий режим. Он не должен размещаться внутри кнопки.

Передние панели смонтированных дисководов должны быть непосредственно доступны, без декоративных шторок и вставок. Их цветовое оформление должно совпадать с оформлением окружающих частей корпуса.

Вычурное или необычное оформление корпуса недопустимо. Корпус должен быть оформлен в строгом стиле: прямые углы, цвет светло-серый или чёрный, кнопки и индикаторы круглые или прямоугольные, умеренных размеров.

### Системная плата

Форм-фактор, совместимый с корпусом. Системная логика, совместимая с процессором. Поддерживаемый объём оперативной памяти не менее 1024 Мбайт. Не менее 2 слотов для модулей памяти. Частота шины данных не менее 800 МГц.

Интегрированный звуковой адаптер класса AC'97.

Интегрированный видеоадаптер класса GeForce 6100, Radeon X550, Radeon Xpress 200 или лучше, с собственной (неразделяемой) видеопамятью объёмом 256 Мбайт. Разъём VGA.

Интегрированный сетевой адаптер стандарта Ethernet 100 Мбит/с с разъёмом UTP (RJ-45).

В собранном состоянии должны остаться незанятыми как минимум 2 слота расширения PCI.

### Центральный процессор

Классом не ниже AMD Athlon, Athlon 64, Athlon 64 X2, либо Intel  Pentium 4, Pentium D, Core 2 Duo, Celeron D. Не Celeron!

Тактовая частота не менее 2400 МГц, кэш второго уровня не менее 1024 Кбайт, частота шины данных не менее 800 МГц. Адекватная система охлаждения (малошумящий кулер).

### Оперативная память

Объём: на ученических компьютерах не менее 512 Мбайт, на учительском компьютере не менее 1024 Мбайт. Производительность не ниже, чем у DDR-400.

Установка одним модулем.

### Жёсткий диск

Объём: на ученических компьютерах не менее 80 Гбайт, на учительском компьютере не менее 120 Гбайт. Скорость вращения 7200 об./мин. Технология SMART.

На учительском компьютере – диск стандарта Serial ATA или Serial ATA 2.

### Дисководы (13 и 1)

Дисковод для гибких дисков 3.5" – на каждом компьютере, ученических и учительском.

Дисковод (привод) для чтения и записи CD и DVD всех форматов (DVD±RW), скоростные характеристики не ниже 48x/24x/8x (для CD) – один (!), только на учительском компьютере.

Установка привода CD/DVD в ученические компьютеры недопустима!

Эргономические и эстетические требования:

Передние панели дисководов должны быть непосредственно видны, без каких-либо шторок и вставок. Их цветовое оформление должно совпадать с оформлением окружающих частей передней панели корпуса. Состояния индикаторов «горит» и «не горит» должны легко распознаваться при дневном освещении.

### Адаптеры внешних устройств

Интегрированные, как указано в требованиях к системной плате.

## Монитор (13)

Жидкокристаллический монитор, диагональ 17", экранное разрешение 1280×1024, угол обзора не менее 140, контрастность не хуже 450:1, яркость не менее 300 кд/кв.м, время отклика не более 8 мс от серого к серому, не более 10 мс от любого к любому.

[либо]

Электронно-лучевой монитор: диагональ 17", экранное разрешение 1280×1024 с частотой вертикальной развёртки не менее 75 Гц, яркость 300 кд/кв.м, контрастность 500:1.

Стойка с регулируемым углом наклона, достаточно надёжная, чтобы монитор нельзя было случайно опрокинуть.

Кабели питания и сигнала длиною не менее 1.5 м. У кабеля сигнала разъём VGA.

Эргономические и эстетические требования:

Вычурное или необычное оформление монитора недопустимо. Прямые линии, прямые или слегка скруглённые углы. Органы управления должны располагаться либо на передней панели внизу, либо на правой боковой поверхности. Индикатор должен располагаться на передней панели внизу. Состояния индикатора «выключено», «включено» и «режим ожидания сигнала» должны различаться без малейших усилий при дневном освещении. Индикатор должен быть зелёного или светло-жёлтого цвета (не красного и не синего).

## Другие периферийные устройства

### Клавиатура (13)

Стандартная русская клавиатура для Windows, с клавишами «Win» и «Контекстное меню» (104/105 клавиш). Разъём: предпочтительно PS/2, но можно и USB. Кабель не менее 1.5 м. Надёжность: не менее 20 миллионов нажатий.

Эстетические и эргономические требования:

Полноразмерная клавиатура с приподнятыми рядами клавиш, как этого требует СанПиН. Расположение клавиш стандартное, в частности: Клавиша Enter должна занимать место в двух рядах клавиатуры и быть изогнутой, причём шире в нижней части. Функциональные клавиши должны располагаться над основным полем клавиатуры и отделяться от него небольшим промежутком, примерно в половину высоты клавиши. Они должны быть сгруппированы по четыре. В том же ряду слева должна быть клавиша Escape, а справа PrintScreen, ScrollLock, Pause|Break.

Клавиши Insert, Home, PageUp должны образовывать горизонтальный ряд на одном уровне с клавишей Backspace, а Delete, End, PageDown – под ними, на одном уровне с клавишей Tab. Клавиши со стрелками должны располагаться в виде перевёрнутой буквы «T». Эти два поля клавиш должны отделяться друг от друга, от основного поля и от дополнительной цифровой клавиатуры промежутком шириной примерно в полклавиши.

Надписи на всех клавишах должны в точности соответствовать значению этих клавиш в клавиатурных раскладках EN-US и RU-WIN. Надписи, соответствующие американской раскладке, должны быть чёрными на белых клавишах, либо белыми на чёрных. Надписи, соответствующие русской раскладке, должны быть красными, зелёными или синими.

Вычурное или необычное оформление клавиатуры недопустимо. Прямые линии, прямые углы, светло-серый или чёрный цвет. Индикаторы должны располагаться в один ряд над полем дополнительной цифровой клавиатуры. Состояния «включено» и «выключено» у индикаторов должны распознаваться без малейших затруднений при дневном освещении.

Эргономическая подставка (подушка) для рук не требуется (и нежелательна).

Наклон клавиатуры должен быть регулируемым (два состояния).

Кнопки управления питанием должны размерами и оформлением отличаться от клавиш, располагаться выше ряда функциональных клавиш и (желательно) быть неприметными. Недопустимо их размещение между клавишами или на месте, традиционно занимаемом клавишами.

Такое подробно описано потому, что к нам в школу под предыдущий заказ уже поставлены клавиатуры, пользоваться которыми весьма затруднительно, особенно в учебном процессе, хотя формально они соответствуют стандартам.

### Мышь (13)

Оптическая проводная трёхкнопочная мышь с колесом прокрутки, совмещённым со средней кнопкой. Недопустимы мыши с рычажком или другим органом управления вместо колеса, а также с лишними кнопками. Разъём: предпочтительно PS/2, но можно и USB.

Оптический детектор должен работать на любой ровной незеркальной поверхности.

### Коврик для мыши (13)

Бестканный полимерный антистатический коврик, без рисунка, размером не менее A5 и не более A4, с упругой основой и плотной гладкой поверхностью (слегка шероховатой).

### Звуковая гарнитура (13)

Звуковая гарнитура должна объединять микрофон и стереонаушники, схваченные головной скобой регулируемого размера. На проводе должен быть регулятор громкости.

Звукоизолирующее оснащение наушников (муфта) недопустимо.

### Акустическая система (1)

Активные стереофонические колонки со встроенным усилителем, настольные, мощностью не менее 12 Вт, диапазон воспроизводимых частот от 80 до 16000 Гц. Встроенный блок питания. Шнур питания и кабель сигнала длиною не менее 1.5 м, кабель для разнесения колонок не менее 1 м.

### Сетевой фильтр, «пилот» (13)

Стабилизатор питания, способный сглаживать «серые» колебания напряжения (±10% от нормы) и компенсировать «чёрные» провалы (до 2 мс). Не менее 4 розеток. Шнур питания длиной не менее 3.5 м, причём из 13 устройств 3 должны иметь шнур питания не менее 5 м, а одно – не менее 5 розеток.

### Адаптеры внешних устройств

Интегрированные, как указано в требованиях к системной плате.

## Принтер (1)

Цветной струйный принтер формата A4 с возможностью фотопечати. Разрешение 4800×1200 dpi. Фотопечать 70 сек/стр., цветная 20 стр./мин, чёрно-белая 30 стр./мин.

Стоимость печати одной страницы формата A4 – не более 10 рублей при обычной цветной печати и не более 15 рублей при фотопечати (с заполнением 5 %, по заявленному ресурсу картриджа, без учёта стоимости бумаги).

Приобретение лазерного принтера в данном случае не должно рассматриваться!

## Источник бесперебойного питания (1)

Мощность не менее 700 Вт, поддержание питания от батареи минимум в течение 10 минут. Не менее 2 разъёмов для подачи бесперебойного питания. Желательно, но необязательно наличие дополнительного разъёма или нескольких для подачи защищённого питания без обеспечения бесперебойности.

Интерфейс: предпочтительно COM (последовательный порт), но допустимо и USB.

Совместимый с программной поддержкой ИБП, встроенной в Windows Server 2003.

## Сетевое оборудование

### Коммутатор

Коммутатор (switch) стандарта Ethernet 10/100 Мбит/с (допустимо только 100 Мбит/с), автоматическое распознавание подключения uplink, 16 портов UTP с разъёмами RJ-45. Предпочтительно D-Link, например, 1016D.

### Кабель

Кабель «витая пара» пятой категории, неармированный – 240 метров.

### Наконечники и розетки

Наконечники и розетки в количестве, необходимом для подключения 13 компьютеров и каскадного соединения с другим коммутатором. Сдвоенные розетки нежелательны.

### Кабель-канал

Кабель канал широкий – 30 м, узкий – 30 м.

## Программное обеспечение

### Драйверы

Комплект драйверов для всех устройств, как интегрированных в системную плату, так и добавленных, в том числе для системной платы, видеоадаптера, звукового и сетевого адаптеров, DVD±RW, монитора, мыши, принтера и источника бесперебойного питания. Может быть на одном или нескольких носителях – компакт-дисках и/или дискетах.

### Операционная система (13)

Лицензионная OEM Windows 98 SE Russian, либо OEM Windows XP Home Edition, включая регистрационные карточки, лицензионные наклейки, краткое руководство и компакт-диски.

Впоследствии школа выполнит upgrade операционной системы до Windows XP Professional путём приобретения пакета академических лицензий.

Никакое другое программное обеспечение не требуется.

## Документация

### Описания и инструкции

Описания и инструкции по эксплуатации всех устройств, прилагаемые изготовителями для конечных пользователей, на русском языке – один комплект на каждый тип компьютера, но не менее одного комплекта на четыре компьютера.

### Сертификаты

Гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия стандарту должны прилагаться к источнику бесперебойного питания, к каждому монитору и каждому системному блоку.

### Пакет лицензий (13)

Пакет лицензионных документов, подтверждающих подлинность и лицензионную чистоту предустановленной операционной системы – один пакет на каждый компьютер.

## Дополнительные условия сделки

Представленная спецификация содержит минимальные требования к поставляемому оборудованию, программному обеспечению и документации. Их состав и параметры должны быть не хуже перечисленных здесь, но, на усмотрение поставщика, могут быть лучше, если иное явно не указано в спецификации.

### Стереотипность

Чтобы упростить развёртывание, обслуживание и эксплуатацию оборудования, состав компонентов должен быть совершенно одинаковым во всех ученических компьютерах. Учительский будет от них отличаться.

### Доставка

Доставку поставляемого оборудования, программного обеспечения и документации к месту приёмки организует поставщик на собственные средства.

### Приёмка

Приёмка поставляемого оборудования, программного обеспечения и документации будет происходить в кабинете информатики школы №21.

### Гарантия

На мониторы, системные блоки, принтер и источник бесперебойного питания должна предоставляться гарантия длительностью не менее 1 года с момента подписания акта приёмки оборудования уполномоченным представителем школы №21. Гарантия на системный блок не должна аннулироваться при его вскрытии (т.е., без опечатывания).