# Спецификация №1
Технические требования ко всему комплекту поставки

Требуется комплект из 13 компьютеров (12 ученических и 1 учительский) и нескольких одиночных устройств, с составом компонентов и характеристиками не хуже перечисленных в данной Спецификации, включая лицензионное программное обеспечение, документацию и гарантийные обязательства.

Данная Спецификация №1 не является исчерпывающей. Часть обязательных требований вынесена в Спецификацию №2 «Эргономические и эстетические требования».

## Системный блок (12 + 1)

### Корпус и блок питания

Габариты корпуса MiniTower или MidiTower.

Блок питания малошумящий, ATX или microATX, мощность не менее 300 Вт, наработка на отказ не менее 50 000 часов, аппаратная поддержка энергосбережения с переводом системы в ждущий режим с энергопотреблением не более 30 Вт. Кабель питания не менее 1.5 м.

Внешние разъёмы как минимум в таком составе: 1×LPT, 2×COM, 2×PS/2, 1×VGA, 1×LAN, 4×USB (два на передней панели и два сзади). В собранном состоянии все внешние разъёмы должны быть подключены к внутренним и быть работоспособными.

После установки жёстких дисков и дисководов в корпусе должны остаться свободными как минимум 2 отсека 3.5" (из которых 1 внешний) и 1 отсек 5.25" (внешний).

На переднюю панель должны быть выведены звуковые разъёмы и не менее 2 разъёмов USB стандарта 2.0. Они могут быть защищены откидной крышкой.

### Системная плата

Форм-фактор, совместимый с корпусом. Системная логика, совместимая с процессором. Поддерживаемый объём оперативной памяти не менее 1024 Мбайт. Не менее 2 слотов для модулей памяти. Частота шины данных не менее 800 МГц.

Интегрированный звуковой адаптер класса AC'97.

Интегрированный видеоадаптер класса GeForce 6100, Radeon X550, Radeon Xpress 200 или лучше, с собственной (неразделяемой) видеопамятью объёмом 256 Мбайт. Разъём VGA.

Интегрированный сетевой адаптер стандарта Ethernet 100 Мбит/с с разъёмом UTP (RJ-45).

В собранном состоянии должны остаться незанятыми как минимум 2 слота расширения PCI.

### Центральный процессор

Классом не ниже AMD Athlon, Athlon 64, Athlon 64 X2, либо Intel  Pentium 4, Pentium D, Core 2 Duo, Celeron D. Не Celeron!

Тактовая частота не менее 2400 МГц, кэш второго уровня не менее 1024 Кбайт, частота шины данных не менее 800 МГц. Адекватная система охлаждения (малошумящий кулер).

### Оперативная память

Объём: на ученических компьютерах не менее 512 Мбайт, на учительском компьютере не менее 1024 Мбайт. Производительность не ниже, чем у DDR-400.

Установка одним модулем.

### Жёсткий диск

Объём: на ученических компьютерах не менее 80 Гбайт, на учительском компьютере не менее 120 Гбайт. Скорость вращения 7200 об./мин. Технология SMART.

На учительском компьютере – диск стандарта Serial ATA или Serial ATA 2.

### Дисководы (13 и 1)

Дисковод для гибких дисков 3.5" – на каждом компьютере, ученических и учительском.

Дисковод (привод) для чтения и записи CD и DVD всех форматов (DVD±RW), скоростные характеристики не ниже 48x/24x/8x (для CD) – один (!), только на учительском компьютере.

Установка привода CD/DVD в ученические компьютеры недопустима!

### Адаптеры внешних устройств

Интегрированные, как указано в требованиях к системной плате.

## Монитор (13)

Жидкокристаллический монитор, диагональ 17", экранное разрешение 1280×1024, угол обзора не менее 140, контрастность не хуже 450:1, яркость не менее 300 кд/кв.м, время отклика не более 8 мс от серого к серому, не более 10 мс от любого к любому.

[либо]

Электронно-лучевой монитор: диагональ 17", экранное разрешение 1280×1024 с частотой вертикальной развёртки не менее 75 Гц, яркость 300 кд/кв.м, контрастность 500:1.

Стойка с регулируемым углом наклона, достаточно надёжная, чтобы монитор нельзя было случайно опрокинуть.

Кабели питания и сигнала длиною не менее 1.5 м. У кабеля сигнала разъём VGA.

## Другие периферийные устройства

### Клавиатура (13)

Стандартная русская клавиатура для Windows, с клавишами «Win» и «Контекстное меню» (104/105 клавиш). Разъём: предпочтительно PS/2, но можно и USB. Кабель не менее 1.5 м. Надёжность: не менее 20 миллионов нажатий.

### Мышь (13)

Оптическая проводная трёхкнопочная мышь с колесом прокрутки, совмещённым со средней кнопкой. Недопустимы мыши с рычажком или другим органом управления вместо колеса, а также с лишними кнопками. Разъём: предпочтительно PS/2, но можно и USB.

Оптический детектор должен работать на любой ровной незеркальной поверхности.

### Коврик для мыши (13)

Бестканный полимерный антистатический коврик, без рисунка, размером не менее A5 и не более A4, с упругой основой и плотной гладкой поверхностью (слегка шероховатой).

### Звуковая гарнитура (13)

Звуковая гарнитура должна объединять микрофон и стереонаушники, схваченные головной скобой регулируемого размера. На проводе должен быть регулятор громкости.

Звукоизолирующее оснащение наушников (муфта) недопустимо.

### Акустическая система (1)

Активные стереофонические колонки со встроенным усилителем, настольные, мощностью не менее 12 Вт, диапазон воспроизводимых частот от 80 до 16000 Гц. Встроенный блок питания. Шнур питания и кабель сигнала длиною не менее 1.5 м, кабель для разнесения колонок не менее 1 м.

### Сетевой фильтр, «пилот» (13)

Стабилизатор питания, способный сглаживать «серые» колебания напряжения (±10% от нормы) и компенсировать «чёрные» провалы (до 2 мс). Не менее 4 розеток. Шнур питания длиной не менее 3.5 м, причём из 13 устройств 3 должны иметь шнур питания не менее 5 м, а одно – не менее 5 розеток.

## Принтер (1)

Цветной струйный принтер формата A4 с возможностью фотопечати. Разрешение 4800×1200 dpi. Фотопечать 70 сек/стр., цветная 20 стр./мин, чёрно-белая 30 стр./мин.

Стоимость печати одной страницы формата A4 – не более 10 рублей при обычной цветной печати и не более 15 рублей при фотопечати (с заполнением 5 %, по заявленному ресурсу картриджа, без учёта стоимости бумаги).

Приобретение лазерного принтера в данном случае не должно рассматриваться!

## Источник бесперебойного питания (1)

Мощность не менее 700 Вт, поддержание питания от батареи минимум в течение 10 минут. Не менее 2 разъёмов для подачи бесперебойного питания. Желательно, но необязательно наличие дополнительного разъёма или нескольких для подачи защищённого питания без обеспечения бесперебойности.

Интерфейс: предпочтительно COM (последовательный порт), но допустимо и USB.

Совместимый с программной поддержкой ИБП, встроенной в Windows Server 2003.

## Сетевое оборудование

### Коммутатор

Коммутатор (switch) стандарта Ethernet 10/100 Мбит/с (допустимо только 100 Мбит/с), автоматическое распознавание подключения uplink, 16 портов UTP с разъёмами RJ-45. Предпочтительно D-Link, например, 1016D.

### Кабель

Кабель «витая пара» пятой категории, неармированный – 240 метров.

### Наконечники и розетки

Наконечники и розетки в количестве, необходимом для подключения 13 компьютеров и каскадного соединения с другим коммутатором. Сдвоенные розетки нежелательны.

### Кабель-канал

Кабель канал широкий – 30 м, узкий – 30 м.

## Программное обеспечение

### Драйверы

Комплект драйверов для всех устройств, как интегрированных в системную плату, так и добавленных, в том числе для системной платы, видеоадаптера, звукового и сетевого адаптеров, DVD±RW, монитора, мыши, принтера и источника бесперебойного питания. Может быть на одном или нескольких носителях – компакт-дисках и/или дискетах.

### Операционная система (13)

Лицензионная OEM Windows 98 SE Russian, либо OEM Windows XP Home Edition, включая регистрационные карточки, лицензионные наклейки, краткое руководство и компакт-диски.

Впоследствии школа выполнит upgrade ОС до Windows XP Professional путём приобретения пакета академических лицензий.

Никакое другое программное обеспечение не требуется.

## Документация

### Описания и инструкции

Описания и инструкции по эксплуатации всех устройств, прилагаемые изготовителями для конечных пользователей, на русском языке – один комплект на каждый тип компьютера, но не менее одного комплекта на четыре компьютера.

### Сертификаты

Гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия стандарту должны прилагаться к источнику бесперебойного питания, к каждому монитору и каждому системному блоку.

### Пакет лицензий (13)

Пакет лицензионных документов, подтверждающих подлинность и лицензионную чистоту предустановленной операционной системы – один пакет на каждый компьютер.

## Дополнительные условия сделки

Представленная спецификация содержит минимальные требования к поставляемому оборудованию, программному обеспечению и документации. Их состав и параметры должны быть не хуже перечисленных здесь, но, на усмотрение поставщика, могут быть лучше, если иное явно не указано в спецификации.

### Стереотипность

Чтобы упростить развёртывание, обслуживание и эксплуатацию оборудования, состав компонентов должен быть совершенно одинаковым во всех ученических компьютерах. Учительский будет от них отличаться.

### Доставка

Доставку поставляемого оборудования, программного обеспечения и документации к месту приёмки организует поставщик на собственные средства.

### Приёмка

Приёмка поставляемого оборудования, программного обеспечения и документации будет происходить в кабинете информатики школы №21.

### Гарантия

На мониторы, системные блоки, принтер и источник бесперебойного питания должна предоставляться гарантия длительностью не менее 1 года с момента подписания акта приёмки оборудования уполномоченным представителем школы №21. Гарантия на системный блок не должна аннулироваться при его вскрытии (т.е., без опечатывания).