# Спецификация №1(а)
Технические требования к компьютерному комплекту для ученика

Требуется 12 (двенадцать) ученических компьютеров, с составом компонентов и характеристиками не хуже перечисленных в данной Спецификации №1(а), включая лицензионное программное обеспечение, документацию и гарантию.

Данная Спецификация №1(а) не является исчерпывающей. Часть обязательных требований вынесена в Спецификацию №2 «Эргономические и эстетические требования».

## Системный блок

### Корпус и блок питания

Габариты корпуса MiniTower или MidiTower.

Блок питания малошумящий, ATX или microATX, мощность не менее 300 Вт, наработка на отказ не менее 50 000 часов, аппаратная поддержка энергосбережения с переводом системы в ждущий режим с энергопотреблением не более 30 Вт. Кабель питания не менее 1.5 м.

Внешние разъёмы как минимум в таком составе: 1×LPT, 2×COM, 2×PS/2, 1×VGA, 1×LAN, 4×USB (два на передней панели и два сзади). В собранном состоянии все внешние разъёмы должны быть подключены к внутренним и быть работоспособными.

После установки жёстких дисков и дисководов в корпусе должны остаться свободными как минимум 2 отсека 3.5" (из которых 1 внешний) и 1 отсек 5.25" (внешний).

На переднюю панель должны быть выведены звуковые разъёмы и не менее 2 разъёмов USB стандарта 2.0. Они могут быть защищены откидной крышкой.

Дополнительные требования в Спецификации №2.

### Системная плата

Форм-фактор, совместимый с корпусом. Системная логика, совместимая с процессором. Поддерживаемый объём оперативной памяти не менее 1024 Мбайт. Не менее 2 слотов для модулей памяти. Частота шины данных не менее 800 МГц.

Интегрированный звуковой адаптер класса AC'97.

Интегрированный видеоадаптер класса GeForce 6100, Radeon X550, Radeon Xpress 200 или лучше, с собственной (неразделяемой) видеопамятью объёмом 256 Мбайт. Разъём VGA.

Интегрированный сетевой адаптер стандарта Ethernet 100 Мбит/с с разъёмом UTP (RJ-45).

В собранном состоянии должны остаться незанятыми как минимум 2 слота расширения PCI.

### Центральный процессор

Классом не ниже AMD Athlon, Athlon 64, Athlon 64 X2, либо Intel  Pentium 4, Pentium D, Core 2 Duo, Celeron D. Не Celeron!

Тактовая частота не менее 2400 МГц, кэш второго уровня не менее 1024 Кбайт, частота шины данных не менее 800 МГц. Адекватная система охлаждения (малошумящий кулер).

### Оперативная память

Объём не менее 512 Мбайт, одним модулем. Производительность не ниже, чем у DDR-400.

### Жёсткий диск

Объём не менее 80 Гбайт. Скорость вращения 7200 об./мин. Технология SMART.

### Дисководы

Дисковод для гибких дисков 3.5". Привод CD/DVD не требуется (и недопустим!)

Дополнительные требования в Спецификации №2.

## Монитор

Жидкокристаллический монитор, диагональ 17", экранное разрешение 1280×1024, угол обзора не менее 140, контрастность не хуже 450:1, яркость не менее 300 кд/кв.м, время отклика не более 8 мс от серого к серому, не более 10 мс от любого к любому.

[либо]

Электронно-лучевой монитор: диагональ 17", экранное разрешение 1280×1024 с частотой вертикальной развёртки не менее 75 Гц, яркость 300 кд/кв.м, контрастность 500:1.

Стойка с регулируемым углом наклона, достаточно надёжная, чтобы монитор нельзя было случайно опрокинуть.

Кабели питания и сигнала длиною не менее 1.5 м. У кабеля сигнала разъём VGA.

Дополнительные требования в Спецификации №2.

## Другие периферийные устройства

### Клавиатура

Стандартная русская клавиатура для Windows, с клавишами «Win» и «Контекстное меню» (104/105 клавиш). Разъём: предпочтительно PS/2, но можно и USB. Кабель не менее 1.5 м. Надёжность: не менее 20 миллионов нажатий.

Дополнительные требования в Спецификации №2.

### Мышь

Оптическая проводная трёхкнопочная мышь с колесом прокрутки, совмещённым со средней кнопкой. Недопустимы мыши с рычажком или другим органом управления вместо колеса, а также с лишними кнопками. Разъём: предпочтительно PS/2, но можно и USB.

Оптический детектор должен работать на любой ровной незеркальной поверхности.

### Коврик для мыши

Бестканный полимерный антистатический коврик, без рисунка, размером не менее A5 и не более A4, с упругой основой и плотной гладкой поверхностью (слегка шероховатой).

### Звуковая гарнитура

Звуковая гарнитура должна объединять микрофон и стереонаушники, схваченные головной скобой регулируемого размера. На проводе должен быть регулятор громкости.

Звукоизолирующее оснащение наушников (муфта) недопустимо.

### Акустическая система

Активные стереофонические колонки со встроенным усилителем, настольные, мощностью не менее 12 Вт, диапазон воспроизводимых частот от 80 до 16000 Гц. Встроенный блок питания. Шнур питания и кабель сигнала длиною не менее 1.5 м, кабель для разнесения колонок не менее 1 м.

### Сетевой фильтр, «пилот»

Стабилизатор питания, способный сглаживать «серые» колебания напряжения (±10% от нормы) и компенсировать «чёрные» провалы (до 2 мс). Не менее 4 розеток. Шнур питания длиной не менее 3.5 м, причём 3 из 12 устройств должны иметь шнур питания не менее 5 м.

## Программное обеспечение

### Драйверы

Комплект драйверов для всех устройств, как интегрированных в системную плату, так и добавленных, в том числе для системной платы, видеоадаптера, звукового и сетевого адаптеров, DVD±RW, монитора, мыши, принтера и источника бесперебойного питания. Может быть на одном или нескольких носителях – компакт-дисках и/или дискетах.

### Операционная система

Лицензионная OEM Windows 98 SE Russian, либо OEM Windows XP Home Edition, включая регистрационные карточки, лицензионные наклейки, краткое руководство и компакт-диски.

Впоследствии школа выполнит upgrade ОС до Windows XP Professional путём приобретения пакета академических лицензий.

Никакое другое программное обеспечение не требуется.

## Документация

### Описания и инструкции

Описания и инструкции по эксплуатации всех устройств, прилагаемые изготовителями для конечных пользователей, на русском языке – один комплект на каждый тип компьютера, но не менее одного комплекта на четыре компьютера.

### Сертификаты

Гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия стандарту должны прилагаться к каждому монитору и каждому системному блоку.

### Пакет лицензий

Пакет лицензионных документов, подтверждающих подлинность и лицензионную чистоту предустановленной операционной системы – один пакет на каждый компьютер.

## Дополнительные условия сделки

Представленная спецификация содержит минимальные требования к поставляемому оборудованию, программному обеспечению и документации. Их состав и параметры должны быть не хуже перечисленных здесь, но, на усмотрение поставщика, могут быть лучше, если иное явно не указано в спецификации.

### Стереотипность

Чтобы упростить развёртывание, обслуживание и эксплуатацию оборудования, состав компонентов должен быть совершенно одинаковым во всех ученических компьютерах.

### Доставка

Доставку поставляемого оборудования, программного обеспечения и документации к месту приёмки организует поставщик на собственные средства.

### Приёмка

Приёмка поставляемого оборудования, программного обеспечения и документации будет происходить в кабинете информатики школы №21.

### Гарантия

На мониторы и системные блоки должна предоставляться гарантия длительностью не менее 1 года с момента подписания акта приёмки оборудования уполномоченным представителем школы №21, а на остальные компоненты – не менее 6 месяцев. Гарантия на системный блок не должна аннулироваться при его вскрытии (то есть, системный блок не опечатывается).