# Спецификация №2
Эргономические и эстетические требования

## Системный блок

### Корпус

Внутренние элементы корпуса должны иметь травмозащитное исполнение (сглаженные рёбра). Индикаторы передней панели должны быть одинакового размера и стереотипного расположения, состояния индикаторов «горит» и «не горит» должны распознаваться при дневном освещении без малейших затруднений. Индикатор питания зелёный или светло-жёлтый, индикатор активности жёсткого диска красный или ярко-оранжевый. Кнопки включения-выключения и перезагрузки должны отличаться размером или оформлением и быть доступны для нажатия без каких-либо инструментов. Индикатор питания не должен выключаться при переходе в ждущий режим. Он не должен размещаться внутри кнопки.

На переднюю панель должны быть выведены звуковые разъёмы и не менее 2 разъёмов USB стандарта 2.0. Они могут быть защищены откидной крышкой.

Передние панели смонтированных дисководов должны быть непосредственно доступны, без декоративных шторок и вставок. Их цветовое оформление должно совпадать с оформлением окружающих частей корпуса.

Вычурное или необычное оформление корпуса недопустимо. Корпус должен быть оформлен в строгом стиле: прямые углы, цвет светло-серый или чёрный, кнопки и индикаторы круглые или прямоугольные, умеренных размеров.

### Дисководы

Передние панели дисководов должны быть непосредственно видны, без каких-либо шторок и вставок. Их цветовое оформление должно совпадать с оформлением окружающих частей передней панели корпуса. Состояния индикаторов «горит» и «не горит» должны легко распознаваться при дневном освещении.

## Периферийные устройства

### Монитор

Стойка с регулируемым углом наклона, достаточно надёжная, чтобы монитор нельзя было случайно опрокинуть.

Вычурное или необычное оформление монитора недопустимо. Прямые линии, прямые или слегка скруглённые углы. Органы управления должны располагаться либо на передней панели внизу, либо на правой боковой поверхности. Индикатор должен располагаться на передней панели внизу. Состояния индикатора «выключено», «включено» и «режим ожидания сигнала» должны различаться без малейших усилий при дневном освещении. Индикатор должен быть зелёного или светло-жёлтого цвета (не красного и не синего).

### Клавиатура

Полноразмерная клавиатура с приподнятыми рядами клавиш, как этого требует СанПиН. Расположение клавиш стандартное, в частности: Клавиша Enter должна занимать место в двух рядах клавиатуры и быть изогнутой, причём шире в нижней части. Функциональные клавиши должны располагаться над основным полем клавиатуры и отделяться от него небольшим промежутком, примерно в половину высоты клавиши. Они должны быть сгруппированы по четыре. В том же ряду слева должна быть клавиша Escape, а справа PrintScreen, ScrollLock, Pause|Break.

Клавиши Insert, Home, PageUp должны образовывать горизонтальный ряд на одном уровне с клавишей Backspace, а Delete, End, PageDown – под ними, на одном уровне с клавишей Tab. Клавиши со стрелками должны располагаться в виде перевёрнутой буквы «T». Эти два поля клавиш должны отделяться друг от друга, от основного поля и от дополнительной цифровой клавиатуры промежутком шириной примерно в полклавиши.

Надписи на всех клавишах должны в точности соответствовать значению этих клавиш в клавиатурных раскладках EN-US и RU-WIN. Надписи, соответствующие американской раскладке, должны быть чёрными на белых клавишах, либо белыми на чёрных. Надписи, соответствующие русской раскладке, должны быть красными, зелёными или синими.

Вычурное или необычное оформление клавиатуры недопустимо. Прямые линии, прямые углы, светло-серый или чёрный цвет. Индикаторы должны располагаться в один ряд над полем дополнительной цифровой клавиатуры. Состояния «включено» и «выключено» у индикаторов должны распознаваться без малейших затруднений при дневном освещении.

Эргономическая подставка (подушка) для рук не требуется.

Наклон клавиатуры должен быть регулируемым (два состояния).

Кнопки управления питанием должны размерами и оформлением отличаться от клавиш, располагаться выше ряда функциональных клавиш и (желательно) быть неприметными. Недопустимо их размещение между клавишами или на месте, традиционно занимаемом клавишами.

Такое подробно описано потому, что к нам в школу под предыдущий заказ уже поставлены клавиатуры, пользоваться которыми весьма затруднительно, особенно в учебном процессе, хотя формально они соответствуют стандартам.